广西中医药大学附属瑞康医院

监控系统扩容
项目技术需求及商务条款
技术参数及需求中标注“▲”的技术参数为实质技术条款，必须满足或者优于，否则视为投标无效。带“★”指标项为重要技术参数，商务条款评审中允许负偏离的条款数为  0  项。技术条款评审中允许负偏离的条款数为  3  项。
	（一）项目要求及技术需求

	序号
	名称
	品牌及型号
	功能参数及要求
	数量
	单价
（元）
	预算金额（元）

	1
	网络存储设备
	
	一、硬件规格

★1. 设备具备≥4个2.5Gb网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，具有不低于48个硬盘热插拔插槽；

★2. 设备具备Linux存储专用操作系统，单控制单元配置1颗64位多核处理器，配置24GB内存，并可扩展至256GB，可支持8个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电；

★3.设备具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡；

★4. 设备内置不低于36块12TB IOT企业级硬盘；硬盘规格不低于3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM，空气盘， CMR传统磁记录。硬盘传输速率不低于267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧。

二、产品性能

1. 支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；

★2. 设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品；

★3.支持以文搜图支持秒级检索，1000w条目标数据3s内出结果，首页以文搜图结果正样本召回率大于90%；

4. 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；

5. 设备可接入硬盘容量1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/25TB/26TB/30TB；支持SATA或SAS接口硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动；

6. 支持80路普通视频IPC做文搜，可以扩展160路*2Mbps；

7. 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索；

★8.支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹；

9. 支持web或平台通过网络接口来调用设备以文搜图板块，进行以文搜图及页面展示；

10. 设备支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。

三、质保

★软硬件原厂质保≥3年。
	1套
	
	

	2
	平台管理服务器
	
	一、硬件规格

★1.配置不低于2颗 C86架构HYGON 7363处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存通道数≥4，位宽≥64；

★2.配置不低于128G DDR4，8根内存插槽；

★3.配置不低于 2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘或者24块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘，可以适配12盘位扩展背板和25盘位扩展背板；

★4. 设备配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10），最大支持4个标准PCIE插槽。标配板载2个千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口。

5、设备标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；

6、配置不低于800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。

二、产品性能

1. 生产厂商有自主知识产权，具有服务器操作系统软件、智能管理系统软件、BMC&背板管理软件和BIOS升级软件的软件著作权，并提供软著证明；

2. 自带BMC管理软件，并符合国家级GB/T 9813.3-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求。

三、质保

★软硬件原厂质保≥3年。
	1台
	
	

	3
	综合安防管理平台升级与扩容
	
	一、原有平台升级：

★1、原平台授权内容1250路视频通道保留，原来录像保留，平台升级为新版本。含对应工作台，时间中心，手机APP通知功能模块。

2、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；

3、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；

4、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；

5、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；

6、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；

7、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时;

8、提供数据、服务等统一开放能力；

9、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。

二、平台功能扩容：

视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。支持新授权250路视频点位接入。

支持视频预览、录像回放、图片监控、视频上墙、视频事件等功能。

1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；

2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；

3、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；

4、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；

5、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；

6、支持图片下载能力； 

7、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；

8、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；

★9、支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等；

★10、支持1500路设备在线状态监测。支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。

11、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。

12、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表；

★13、支持基于多模态大模型，实现海量视图数据的开放式语义检索，不再局限于传统的录像回放及固定属性查找。支持授权文字搜索监控内容的重点视频通道数量不低于200路。

14、支持针对锁定的目标支持快捷查看目标动向，支持预置热门搜索词条并记录历史搜索，支持用户点击进行快速搜索，让操作更简单，使用更便捷。

15、支持针对文搜结果图片进行身份识别，判断为内部人员或陌生人。

三、平台系统兼容性：

★1、为保证系统正常对接和平稳过渡，平台软件升级和扩容须确保与原有平台系统无缝对接。

★2、为确保原有网络存储设备正常运行和数据一致性，本次新增的存储设备和平台软件的升级扩容需全面兼容。

四、质保

★软件原厂质保≥3年。
	1套
	
	

	合计
	

	（二）商务要求

	序号
	商务条款
	商务要求

	1
	完成时间及服务地点
	1、完成时间：自合同签订之日起1个月内完成该系统建设。

2、服务地点：广西南宁市华东路10号。

	2
	售后服务要求
	▲1、成交供应商接到故障通知30分钟内响应，紧急情况1小时内到现场处理。

2、磋商时请提供售后服务承诺书（至少包含：明确保修期、免费软件升级、故障响应时间、免费专业培训内容、售后服务工程师名单和联系方式）；技术支持：包括即时回答提出的问题；

	3
	付款条件
	履约保证金为合同总金额的5%；成交供应商在签订合同之前，以转账或电汇形式，交到采购人指定账户；履约保证金在项目验收合格后，待成交供应商履行完质保义务后无息退还。自合同签订之日起十五个工作日内采购人向成交供应商支付合同全款金额的50%作为预付款，验收合格后十五个工作日内支付全款金额的50%。

	4
	其他要求
	一、总体要求

1、成交供应商可根据项目要求，在竞标文件中提出项目服务方案、信誉业绩材料。

二、验收要求及标准

1、根据采购需求的要求进行验收。

三、售后及其它要求

1、竞标总报价以人民币报价，应包括实施和完成该项目所需的设备和服务、税费等一切费用。因磋商供应商自身原因造成漏报、少报皆由磋商供应商自行承担责任，采购人不再补偿。除政策性文件规定以外，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、磋商供应商须为本项目服务实施投入充足的服务人员，并确保竞标文件中的人员信息真实、有效。

3、未经采购人允许，不得使用或以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。

4、成交供应商不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交人赔偿相应损失。

5、知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用成交人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。




