项目采购需求

一、项目概况

广西中医药大学附属瑞康医院A座10楼及23楼呼叫系统设备采购，采购内容为两个楼层（科室）44间病房，总共132个床位及44个洗手间的呼叫设备及配套设施，并完成与医院HIS系统的无缝对接。网线及集中供电已布线至各病房门口及床位后的设备带，洗手间至门口机位置已布有两芯线。详见下表。

二、技术参数及其他要求

| 序号 | 货物名称 |  | 技术参数及性能配置要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络信息交互主机 |  | ▲采用触摸显示屏，可管理不少于90个分机，含摄像头，支持1080P高清视频，桌面式安装在护士站。 ▲具有呼叫对讲、病区通话、视频通话、托管转移、宣教广播、交班留言、病区统计、床位一览、门禁管理等功能。 ▲支持对通话过程录音录像。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 多媒体控制盒 |  | ▲外接液晶显示屏、电视机、全彩拼接屏使用。 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | IP门口机 |  | ▲高清液晶屏，内置灯带双侧发光设计，壁挂式安装在病房门口。 ▲具有显示病房号床位号、患者信息、责任医生护士姓名及照片等功能； ▲内置POE模块(802.3af协议)。 ▲支持电源接线箱、电源适配器供电，需另购。 | 台 | 44 |  |  |
| 4 | IP床位分机 |  | ▲7英寸触摸屏，嵌入或壁挂式安装在设备带上； ▲具有手持呼叫、呼叫解除、双工对讲、紧急增援、换药提醒、护理代接、吸氧计时、信息显示、费用查询、夜晚模式、IPC联动等功能； ▲内置POE模块(802.3af协议)； ▲支持电源接线箱、电源适配器供电，需另购。 | 台 | 132 |  |  |
| 5 | 点阵走廊显示屏 |  | ▲▲铝合金边框，支持双面显示。 ▲具有呼叫报警提示、时间同步、语音播报等功能。 ▲供电方式：电源适配器供电。 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 卫生间防水按钮 |  | ▲国标86盒防水设计，壁挂式安装在病房的床头或洗手间内； ▲具有拉绳报警、按键报警、IPX8防水、报警提示等功能。 | 台 | 44 |  |  |
| 7 | POE交换机 |  | ▲三层交换机（24口全千兆）,24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W),4个100/1000BASE-X SFP口。 | 台 | 7 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 不低于3年。质保期起始日期从设备交付日算起，质保期内硬件提供原厂免费维保、损坏配件更换等服务。 |  |  |  |  |  |
| 技术服务要求 |  | 免费由原厂技术人员现场安装、调试，并免费培训技术操作人员。安装、调试和培训所需的工具、器材以及系统集成费、差旅费、运费和相关税费，均由成交供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。 |  |  |  |  |  |
| ▲售后服务保障或维修响应时间要求 |  | - 按国家有关规定实行产品“三包”； - 免费送货上门； - 提供7×24小时技术支持服务，提供相同性能参数的备件替用，保证系统正常运行； - 定期回访以及维修； - 质保期自最终验收合格之日起计算，质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件、免费软件升级； - 提供终身维护； 7、免费培训：成交服务商负责进行现场培训，内容包括设备及软件操作、维护，使技术操作人员能够熟练掌握日常使用，培训时间不得少于2个工作日； 8、磋商时提供项目技术方案，方案内容包括但不限于：在全面了解用户业务系统现状的基础上提供详细的系统网络拓扑图、系统架构图；提供详细的应急服务方案；提出切实可行的优化改进建议和后续建设规划建议； - 9、其余按厂家承诺进行。 |  |  |  |  |  |
| ▲签订合同时间、交货时间及地点 |  | 1、签订合同时间：自成交通知书发出之日起 5天内。 2、交货期：自签订合同之日起5个工作日内，安装调试完毕并交付使用。 3、交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | 签订合同后甲方以转帐的方式支付乙方30%货款；交货安装调试完毕并验收合格之日起九个月内甲方以转帐的方式支付乙方65%货款，付款前乙方须开具发票给甲方；余下5%货款作为质量保证金，一年后若无质量问题，即支付给乙方（无息）。 |  |  |  |  |  |
| ▲其他要求 |  | 1、本项目报价包含货物（服务）、标准附件、备品备件、专用工具、软件介质、运输、保管、安装调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 2、成交供应商必须保证所提供的货物为全新的出厂货物。 3、成交供应商报价产品必须能与采购人现有医院信息系统无缝对接。 |  |  |  |  |  |